Тесты для проведения школьного этапа олимпиады

по технологии (юноши), 11 класс

1. Найдите соответствие между понятиями и определениями.

| Понятие | Определение |
| --- | --- |
| 1. Прочность | а) Соответствие изделия наименьшим затратам труда и материалов при его изготовлении. |
| 2. Надежность | б) Соответствие изделия требованиям экономичной технологии его изготовления. |
| 3. Технологичность | в) Способность изделия воспринимать определенные нагрузки, не разрушаясь. |
| 4. Экономичность | г) Способность изделия выполнять свое назначении при сохранении основных характеристик. |

- -     ;  2 -         ;  3 -       ;  4 -         .

2. Укажите правильный ответ. ……………… - это величина перемещения заготовки относительно режущей кромки резца за единицу времени, измеряемая в мм/мин.

а) скорость резания

б) величина подачи

в) глубина резания

3. Укажите правильный ответ. Процесс волочения металла.

4. Укажите правильный ответ. Операция, производимая для обработки отверстия, полученного при литье, штамповке или сверлении с целью придания ему цилиндрической формы, заданного размера и получения поверхности требуемой чистоты.

а) сверление

б) зенкерование

в) развертывание

5. Укажите правильный ответ. Приспособление для зажима обрабатываемого на станке изделия, состоящее из диска с отверстиями, к которому болтами и зажимами прикрепляется изделие небольшой длины.

а) патрон

б) трезубец

в) планшайба

г) задняя бабка

6. Укажите правильный ответ. Обработка материалов снятием стружки, при которой режущий инструмент имеет вращательной  движение, а обрабатываемая заготовка – поступательное, называется - …………….

а. точение

б. сверление

в. растачивание

г. фрезерование

7. Укажите правильный ответ.  Часть токарно-винторезного станка, предназначенная для закрепления и перемещения режущего инструмента.

а. продольные салазки

б. лимб

в. суппорт

8. Укажите правильный ответ. ………………. зависит от скорости вращения ходового винта.

а. скорость резания

б. величина подачи

в. глубина резания

9. Впишите недостающие элементы напильника.

|  | 1 | Нос |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | Ребро |
|  | 3 |  |
|  | 4 |  |
|  | 5 | Кольцо |
|  | 6 |  |
|  | 7 | Ручка |

10. Впишите недостающие элементы ручной дрели.

|  | 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | Корпус с зубчатой передачей |
|  | 3 |  |
|  | 4 |  |
|  | 5 |  |
|  | 6 | Сверло |
|  | 7 | Неподвижная рукоятка |

11. Укажите правильный ответ. Чистовой метчик.

а                  б                в

12. Впишите недостающие элементы штангенциркуля

| 1 | Штанга |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 | Верхняя подвижная губка |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 | Глубинометр |
| 7 | Нониус |
| 8 |  |
| 9 |  |

Практическое задание

Сконструировать и изготовить изделия в форме круга

с внутренним контуром

Технические условия для заготовки в форме круга  с внутренним контуром:

- По  указанным данным разработать чертеж заготовки в форме круга

с внутренним контуром в М 1:1. Чертеж оформлять на формате А 4, с указанием рамки и основной надписи.

- Материал изготовления – фанера толщиной 4 мм.

- Габаритные размеры: в центре круга Ø 100 мм, разметить окружность Ø 50 мм. Предельные отклонения размеров готовых изделий ±1 мм.

- Количество заготовок – 2шт.

Карта  контроля

| № п/п | Критерии оценки | Кол-во баллов | Кол-во баллов, выставленных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы. Культура труда (порядок на рабочем месте, трудовая дисциплина) | 2 |  |  |
| 3. | Разработка чертежа заготовки в форме круга с внутренним контуром, в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам (ГОСТ-2.107-68) | 5 |  |  |
| 3. | Технология изготовления первого изделия: - технологическая последовательность изготовления; | 15 (6) |  |  |
|  | разметка заготовки в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом; | (3) |  |  |
|  | точность изготовления готового изделия в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом | (3) |  |  |
|  | - качество и чистовая обработка готового изделия | (3) |  |  |
| 4. | Технология изготовления второго изделия: - технологическая последовательность изготовления; - разметка заготовки в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом; - точность изготовления готового изделия в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом; - качество и чистовая обработка готового изделия | 15 (6) (3) (3) (3) |  |  |
| 5. | Уборка рабочего места | 1 |  |  |
| 6. | Время изготовления – 90 мин. (с одним перерывом 10 мин.). | 1 |  |  |
|  | Итого: | 40 |  |  |

Председатель

Члены жюри: