Технология  (мальчики)

7 класс

Отметьте знаком «+» все правильные ответы (один или несколько).

1. Что показывает процент влажности древесины?

а) Сколько граммов влаги содержится в 100 г абсолютно сухой древесины?

б) Сколько граммов влаги содержится в 100 г древесины?

в) Сколько граммов влаги содержится в древесине?

2. Найдите соответствие между номерами рисунка строения ствола дерева на поперечном разрезе и их названиями.

|  | ядро |  |
| --- | --- | --- |
|  | заболонь |  |
|  | сердцевина |  |
|  | сердцевинные лучи |  |
|  | годичные кольца |  |

3. Укажите правильный ответ. Столярный инструмент для грубого срезания древесины.

а) рубанок;

б) фуганок;

в) шерхебель.

4. Укажите правильный ответ. Величина угла спиливания заготовки на   соединяемых концах в шиповом соединении на «ус».

а) 45°                                            в) 90°

б) 60°                                            г) 135°

5. Впишите недостающие ответы элементов шипового соединения.

1.торец

2.

3.

4.

5. дно проушины

6. Найдите соответствие между инструментами для сверления и их

Названиями .

|  | Бурав |  |
| --- | --- | --- |
|  | Коловорот |  |
|  | Буравчик |  |
|  | Дрель |  |
|  | Сверлилка |  |

7. Укажите правильные ответы. Малоусыхающие породы древесины:

а) дуб;

б) ель;

в) осина;

г) кедр.

8. Укажите правильный ответ. Строгание так относится к резанию, как относится к отделке.

а) пиление;

б) выжигание;

в) долбление;

г) сверление.

9. Что общего в конструкциях технологических машин?

а) Передаточный механизм движения.

б) Двигатель, передаточный или преобразующей механизм.

в) Электродвигатель, преобразующий механизм.

10. Найдите соответствие между породами древесины и их характерными признаками.

| Порода древесины | Характерными признаками |
| --- | --- |
| 1. ель | а) Древесина красновато-желтая, имеет небольшое количество сучков. Применяется в строительстве мостов, вагонов, судов, в настилке полов. |
| 2. сосна | б) Древесина коричневато-серая, твердая. Применяется для изготовления и отделки мебели, получения изделий, на которые действуют большие нагрузки (паркет, конструкции мостов, вагонов). |
| 3. дуб | в) Древесина белая, с желтоватым оттенком, сучковатая. Применяется для изготовления музыкальных инструментов, строительных деталей и др. |
| 4. липа | г) Древесина белая, с буроватым оттенком, твердая. Применяется для изготовления фанеры, спортивного инвентаря, ручек для инструментов, мебели, посуды. |
| 5.береза | д) Древесина белая, с нежно-розовым оттенком, мягкая. Применяется для изготовления чертежных досок, карандашей, как материал для резьбы. |

1 -       ;   2 -       ;  3  -        ;  4  -       ;  5  -        .

Практическое задание

по технологии 7 класс (юноши)

Сконструировать и изготовить изделия в форме квадрата

с внутренним контуром

Технические условия:

- По указанным данным разработать чертеж изделия в форме квадрата с внутренним контуром в М 1:1. Чертеж оформлять на формате А 4, с указанием рамки и основной надписи.

- Материал изготовления – фанера толщиной 4 мм.

- Габаритные размеры: в центре квадрата 80х80 мм, разметить окружность Ø 40 мм. Предельные отклонения размеров готовых изделий ±1 мм.

- Количество заготовок – 2 шт.

- Все острые углы притупить и снять заусенцы.

Практическое задание

по технологии 7 класс (юноши)

Сконструировать и изготовить изделия в форме квадрата

с внутренним контуром

Технические условия:

- По указанным данным разработать чертеж изделия в форме квадрата с внутренним контуром в М 1:1. Чертеж оформлять на формате А 4, с указанием рамки и основной надписи.

- Материал изготовления – фанера толщиной 4 мм.

- Габаритные размеры: в центре квадрата 80х80 мм, разметить окружность Ø 40 мм. Предельные отклонения размеров готовых изделий ±1 мм.

- Количество заготовок – 2 шт.

- Все острые углы притупить и снять заусенцы.

Карта контроля

| №п/п | Критерии оценки | Кол-во баллов | Кол-во баллов, выставленных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы. Культура труда (порядок на рабочем месте, трудовая дисциплина) | 2 |  |  |
| 3. | Разработка чертежа заготовки в форме квадрата, в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам (ГОСТ-2.107-68) | 5 |  |  |
| 4. | Технология изготовления первого изделия: | 15 |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия; | (6) |  |  |
|  | - разметка заготовки в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом; | (3) |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом; | (3) |  |  |
|  | - качество и чистовая обработка готового изделия | (3) |  |  |
| 5. | Технология изготовления второго изделия: | 15 |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия; | (6) |  |  |
|  | - разметка заготовки в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом | (3) |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом; | (3) |  |  |
|  | - качество и чистовая обработка готового изделия | (3) |  |  |
| 6. | Уборка рабочего места | 1 |  |  |
| 7. | Время изготовления – 90 мин. (с одним перерывом 10 мин.). | 1 |  |  |
|  | Итог: | 40 |  |  |